NTNU	Fakultet for naturvitenskap

Norges teknisk-naturvitenskapelige	og teknologi

universitet	Institutt for fysikk

Notat     Se:  en.wikipedia.org

Til: 	HMS-forum, NT-fakultetet

Fra: 	Oddbjørn Grandum

Gjelder: 	Følger av nytt strømsystem i realfagbygget (og rehabiliterte kjemiblokker)

Dato: 	15.09.2005

Ved IFY hadde vi for en stund siden et tilfelle av elektrisk overslag i et apparaturoppsett i en stor lab, D5-108. Vi fant ut at årsaken var nærliggende 230 V strømuttak som ikke var i fase med hverandre.

Nylig ble det samme observert i C3-111 ved ombygging av et instrumentsystem. Derfor har vi ved IFY tatt initiativ til å sette fokus på strømsystemet i realfagbygget. Problemstillingen er ikke ny eller ukjent, men har vært fortrengt. Jeg har nedenfor prøvd å forklare hva problemene består i.

## IT-systemet

I Norge er folk vant med det gamle, tradisjonelle IT-strømsystemet. I de ”vanlige” enfase stikkontaktene tas det ut ca 230 V spenning mellom de to polene, fordelt likt på hver side av nullpotensialet (jordkontakten). Spenningen på hver av polene varierer altså mellom  –115 V og +115 V. På grunn av denne symmetrien er det ingen forskjell på polene, støpselet kan snus uten problemer.

I IT-systemet er polene galvanisk (fysisk) isolert fra jord.

## TN-systemet

I alle nye anlegg, som i realfagbygget og i rehabiliterte kjemiblokker, er det et annet strømsystem, TN, som også er mest vanlig utover i Europa. Norge skal også etterhvert gå over til TN-systemet. I en lang overgangsfase vil det bli en del problemer, som vi i realfagbygget blir rammet av.

I TN-systemet er den ene polen (benevnes N) på en vanlig enfase stikkontakt lagt fast til jordpotensial (fast 0 V) og den andre (L) på 230 V (svinger 0–230 V). Polene er altså ikke elektrisk sett likeverdige/symmetriske, selv om støpsel og kontakter er som før. Jordkontakten (PE) fungerer bare som sikkerhetsjording, akkurat som i IT-systemet.

Beskrevet i mer tekniske vendinger har vi i realfagbygget et TN-S 400/230 V-system, dvs 400 V trefase stjernekobling med framført N- og PE-leder og med 230 V enfase tatt ut mellom en av de tre fasene (L1, L2 eller L3) og nøytraljord (N).

Noe elektrisk utstyr eller kombinasjoner av utstyr vil kunne gi uoversiktlige/farlige situasjoner med TN-systemet. Dette må vi være ekstra oppmerksomme på.

Fra det gamle IT-systemet er folk vant med at det er jordfeil/kortslutning hvis det måles null spenning mellom en pol og jordkontakten. I TN-systemet vil det imidlertid alltid pr. def være slik at nøytraljord (N) og sikkerhetsjord (PE) begge er på jordpotensial. De er fysisk koblet sammen ved hovedstrøminntaket til bygget. Teknisk avdeling får mange slike henvendelser om ”jordfeil” fra folk som har TN-systemet på arbeidsplassen sin.

## Problem 1: Bruk av ikke-isolerte variable spenningskilder

NT-fakultetet har mange variable spenningskilder for vekselstrøm på lab-ene:

- Variac; typisk en grå, rund boks med et hjul på toppen for variasjon av utgangsspenningen.

- Autotrafo; typisk en boks med faste uttakspunkter eller brytervalg for noen utvalgte spenninger.

Felles for autotrafo-er og  variac-er at en av lederne (”referansen”, ”nullpunktet”) er gjennomgående mellom inn- og utgang. Når inngangen så kobles til 230 V fra TN-systemet kan denne gjennomgående lederen ligge på 0 V eller svinge 0-230 V. Utspenningen kan altså endre seg radikalt om støpselet i veggkontakten snus! Dette kan gi farlige strømsjokk for både folk og apparatur, særlig når det kobles sammen med annen elektrisk apparatur.

Tiltak:

Det klart beste tiltaket mot dette er å skifte ut alle gamle variac-er og autotrafo-er med nye variable spenningskilder som takler TN-systemet. Dette vil være isolerte transformatorer (isotrafo) som har galvanisk skille mellom inn- og utganger.

## Problem 2: Strømuttak fra ulike kurser inn mot samme apparatur

Mange laboratorier er satt opp med flere strømkurser, f.eks. en kurs langs hver langvegg og en for kontaktene fra takskinner.

Dersom to kurser tas fra ulike faser vil det kunne være 400 V spenningsforskjell mellom L-polene på disse kontaktene! Hvis en gruppe instrumenter tar strøm fra begge disse kursene vil det bli introdusert 400 V mellom ulike deler av instrumentparken. Dette kan gå helt fint, men det kan også gi livsfarlige strømsjokk og/eller ødelagte instrumenter. Situasjonen er uakseptabelt farlig.

Vær særlig på vakt overfor strømkontakter som henger ned fra takskinnene. Der kan alle tre fasene være ført helt fram til skinnene, hengekontaktene vil derfor typisk kunne komme fra ulike faser, litt avhengig av hva ”montøren syntes var praktisk”. Slik bruksfordeling av alle tre fasene er gjort for å kunne tilby brukerne maksimal effekt.

Tiltak:

Den sikreste løsningen er å få lagt alle kurser i hver enkelt lab på samme fase. Avhengig av problemets omfang kan dette bli en stor og dyr jobb for NTNU og teknisk avdeling.

Et midlertidig tiltak vil være å informere brukerne om problemstillingen og se til at alle instrumentgrupper tar strøm fra bare en kurs, evt fra flere ulike kurser som bevislig har samme fase.

Hver stikkontakt er merket med hvilken kurs den er koblet til.

## Videre...

Vi hadde et oppklarende møte om følger av TN-systemet 12.9.2005, med deltagere fra IFY, teknisk avdeling og elektrokonsulenten Rambøll. Vi ble der enige om problemets natur og nødvendigheten av tiltak. Det er laget et kort referat fra dette møtet.

Teknisk avdeling vil snart komme med informasjon til NT-fakultetet/instituttene om TN-systemet, og forhåpentligsvis med planer for gode tiltak.

Farlig brukerutstyr er vårt eget ansvar å få skiftet ut. Det vil kunne koste en del.

Vi bør ha problemstillingen på sjekklista ved HMS-rundene i høst.

Kanskje dette også er et passelig tema på HMS-handlingsplanen for 2006?